（様式）

排　出　基　準　計　算　書

１.　硫黄酸化物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（施設番号　　　　）

| 届 出 値 及 び 計 算 値 | 燃料・原料の使用量（最大） |  | ℓ/h、kg/h、 Nｍ3/h |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 燃料・原料の比重 |  |  |  |  |
|  | 燃料・原料の硫黄分 |  | ％ |  |  |
|  | 硫黄酸化物の排出量（最大） | ｑ´ | Nｍ3/h |  |  |
|  | 排出ガス量（湿りガス量・最大） | Qow | Nｍ3/h |  |  |
|  | 排出ガス温度 | t | ℃ |  |  |
|  | 排出口（煙突）の実高さ | Ho | ｍ |  |  |
|  | 排出口(煙突)の頂口径（直径） 又は□形寸法、不等形の場合は面積 | D | ｍ |  |  |
|  |  | A | ㎡ |  |  |
|  | 排出速度 | V | m/s |  |  |
|  | 有効煙突高さ | He | ｍ |  |  |
| 排出基準 | 許容排出量 ｑ=K×10-3×Ｈe2＝ ×10-3× 2＝ Nｍ3／ｈ |  |  |  |  |
| 基準の適否 | 許容排出量 ｑ= Nｍ3／ｈ≧届出排出量 ｑ’= Nｍ3／ｈ |  |  |  | 適・否 |

２.　ばいじん

| 届出値 | ばいじん濃度（最大） | Cs | g/Nｍ3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排出ガス中の酸素濃度 | Os | ％ |  |  |
| 排出基準 | ばいじん濃度 | C | g/Nｍ3 |  |  |
|  | 標準酸素濃度 | On | ％ |  |  |
| 補正値 | 標準酸素濃度補正式 21-On 21-Os 届出ばいじん濃度の補正値C´= ×Cs＝ g/Nｍ3 |  |  |  |  |
| 基準の適否 | 届出ばいじん 濃度の補正値 排出基準C＝ g/Nｍ3≧ C´＝ ppm |  |  |  | 適・否 |

３.　窒素酸化物

| 届出値 | 窒素酸化物濃度（最大） | Cs | g/Nｍ3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排出ガス中の酸素濃度 | Os | ％ |  |  |
| 排出基準 | 窒素酸化物濃度 | C | g/Nｍ3 |  |  |
|  | 標準酸素濃度 | On | ％ |  |  |
| 補正値 | 標準酸素濃度補正式 21-On 21-Os 届出ばいじん濃度の補正値C´= ×Cs＝ g/Nｍ3 |  |  |  |  |
| 基準の適否 | 届出ばいじん 濃度の補正値 排出基準C＝ g/Nｍ3≧ C´＝ ppm |  |  |  | 適・否 |

４.　有害物質

| 届出値 | 〔 〕濃度（最大） | C´ | mg/Nｍ3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排出基準 | 〔 〕濃度 | C | mg/Nｍ3 |  |  |
| 補正値 | 標準酸素濃度補正式（廃棄物焼却炉のみ） | C´ | mg/Nｍ3 |  |  |
| 基準の適否 | 届出値 又は補正値 排出基準C＝ mg/Nｍ3≧ C´＝ mg/Nｍ3 |  |  |  | 適・否 |

（１）　硫黄酸化物の排出量の計算書

ｑ´（Nm3／h）＝燃料使用量（ℓ／h）×比重×硫黄分（％）×0.007：液体燃料の場合

（２）排出ガス量（湿り）の計算

（３）有効煙突高の計算

① 15℃における排出ガス量 Q=Qow3600・288273＝ ×288982800＝ ｍ3／ｓ

② 排出ガス温度 Ｔ＝273＋ｔ＝273＋ ＝ °K

③ 排出速度 V=QowA・Ｔ273・13600＝ ・ 273・13600＝ ｍ／ｓ

④ J=1QV(1460−296・ＶＴ-288）＋11 × ・（1460-296・ -288）+1＝

⑤ 温度により上昇する高さ Ht = 2.01×10-3Q・T-288・2.30logJ＋1J-1 =2.01×10-3× ・( -288）・（2.30log 1 -1）＝ ｍ

- 運動量により上昇する高さ Hm=0.795QV1+2.58V=0.795 1+2.58 ＝ m

- 有効煙突高 He＝Ho+0.65・（Ht+Hm） ＝ +0.65・（ + ） ＝ ｍ